.pl 60

Dipl.Ing.Rolf-Dieter Klein   ---   ADCOMP

#IEC-Protokoll#f}r#AF104#

Befehle:

#Befehl    IEC-Protokoll       Kommentar#

OPEN                          Er|ffnen einer Datei

ATN       28             Prim{radresse listen z.B. 8

AT�       F�             Sek� Ope� � Kana� 3� (3..12)

54   T         Dateiname max  name.etxn-passw

45   E         hier z.B. TEST

53   S

EOI       54   T         EOI kennzeichnet letzten Buchstaben

ATN       3F             unlisten

CLOSE                         Schlie^en einer Datei

ATN       28             Primadr. listen hier Adresse 8

ATN       E3             Kanal 3 wird geschlossen (3..12)

ATN       3F             unlisten

PRINT                         Ausgabe von Daten an eine Datei

ATN       28             listen prim adr 8

AT�       6�             Kana� � mu� scho� OPEN sein

41   A         Daten

42   B

EOI       43   C         Ende durch EOI. CR,NUL Auch m|glich

ATN       3F             unlisten

INPUT                         Holen von Daten aus einer Datei

ATN       48             als talker adressieren

ATN       63             Kanal 3

41   A         Daten von Floppy

42   B

EOI       43   C         ende durch Floppy mit EOI

ATN       5F             untalk

�

Reservierte Kan{le:

KANAL               Bedeutung

0                   Verwendung bei LOAD

1                   Verwendung bei SAVE

14                  Fuer Pointer Ein-und Ausgabe

Er|ffnen nicht n|tig

15                  Befehlskanal, Fehlerkanal

Er|ffnen nicht n|tig

Kombinierte Sequenzen:

SAVE                Abspeichern eines Programms

OPEN mit Kanal 1     Name wird angelegt

PRINT mit Kanal 1    ein Datenstrom durch EOI abgeschlossen

CLOSE von Kanal 1

LOAD                Laden eines Programms

OPEN mit Kanal 0         Name der zu ladenden Datei angeben

INPUT mit Kanal 0        Ausgabe eines Datenstroms bis EOI

CLOSE von Kanal 0

LOAD                Inhaltsverzeichnis (Direktory)

Name ist    $0      bei Direktory auf Floppy 0

$1      bei Floppy-Laufwerk 1

etc.

�

#####################################################################################