Anderungen des Flomon3.1 zur Version Flomon3.2

Aenderung1:

Erweiterung der Tabelle fuer Mini-Laufwerke. Es koennen nun

4 Mini-Laufwerke, doppelseitig betrieben werden.

Grund:

Mit sehr wenig Aufwand ist damit eine Aenderung des bestehenden

Bios moeglich, um damit 4 51/4" oder 4 31/2" Laufwerke zu

betreiben. Auch koennen diese Laufwerke gemischt betrieben werden.

Aenderung2:

Die Steprate wird wieder auf 3, somit auf die langsamste Steprate

eingestellt.

Grund:

Aeltere Laufwerke koennen mit hoeherer Steprate nicht starten und

somit nicht betrieben werden. Die Routine Speed kann mit wenig Auf-

wand ins Bios verlegt werden.

Aenderung3:

Abfrage des Ready-Signal, bevor die Dichte festgestellt wird.

Grund:

Bei Benutzung des Head-Load-Signal als Motor-On-Signal, war

ein Start mit Single-Density bei Mini-Laufwerken nicht moeglich.

Das Ready-Signal wurde mit dem Dichte-Code geprueft, somit wurde

das Format nicht erkannt, falls das Laufwerk kein Ready gemeldet

hat.

Aenderung1:

Erweiterung folgender Tabelle, damit 4 Mini-Laufwerke betrieben

werden koennen.

set2cod:

and 7  		;0,1,2,3,4,5,6,7 erlaubt

cp 0		;somit koennen 4 MINI-Laufwerke

jr nz,min1	;betrieben werden

ld c,00000001b 	; LW 1 seite 0

ret		; Auswahl der Laufwerke siehe

min1:			; Handbuch FLO2, PORT C4H

cp 1

jr nz,min2

ld c,10000001b 	; LW 1 seite 1

ret

min2:

cp 2

jr nz,min3

ld c,00000010b 	; LW 2 seite 0

ret

min3:

CP 3

JR NZ,MIN4

ld c,10000010b 	; LW 2 seite 1

ret

============================================================

ab hier

MIN4:

CP 4

JR NZ,MIN5

LD C,00000100B	; LW 3 Seite 0

RET

MIN5:

CP 5

JR NZ,MIN6

LD C,10000100B	; LW 3 Seite 1

RET

MIN6:

CP 6

JR NZ,MIN7

LD C,00001000B	; LW 4 Seite 0

RET

MIN7:

LD C,10001000B	; LW 4 Seite 1

RET

============================================================

Aenderung2:

Steprate 3

iniflp::	; Floppy Routinen Init

ld a,3		; langsamste Rate, da aeltere Laufwerke sonst

ld (steprate),a	;Probleme haben, kein SSO

ld a,0ffh

ld (drvat),a	; Drive ungueltig

ret

============================================================

Aenderung3:

Ueberpruefung des Readysignals bevor Autosel durchgefuehrt wird

get1flop:

ld a,c

out (flo4),a	; Drive-Code probieren

ld a,0fh	; RSTORE-Befehl mit Verify verwenden

out (flo),a	; und ausgeben

get2flop:

in a,(flo4)

and 40h	; Bit 6 pruefen

jr z,get2flop	; bis INT da.

in a,(flo)	; und dann status lesen, int loeschen

============================================================

Aenderung ab hier

LD B,A		;eingelesen Wert nach Reg. B, dann BIT 7

AND 80H	;(READY-BIT) maskieren und pruefen, ob

JR NZ,GET1FLOP	;Reg A = 0, wenn nicht, dann nochmals ver-

LD A,B		;suchen, sonst alten Wert wiederherstellen

============================================================

and  00011000b	; krit. Bit testen

scf		; falls Fehler, dann setzen

ret nz		; carry=Fehler

xor a

ret		; sonst ok nocarry (c=Code)

Weiterhin geplante Aenderungen:

Erhoehung der Scrollgeschwingigkeit durch Benutzung nur einer

Bildschirmseite.

Einbau einer Routine, welche feststellt, ob die GDP vorhanden

ist, und alternativ dann Tastatur- und Bildschirm-Routinen

auf die Ser umlenkt um ein Terminal anzusteuern.

Einbau der Winchester-Grundroutinen, damit WISYS nicht mehr

nachgeladen werden muss.

Einbau eines Pointers, der die letzte freie Speicherstelle

nach dem Monitor anzeigt.

Einbau Inversdarstellung.