WORDSTAR - INSTALLATION                            23.02.85   K.-P. Fiedler

mit INSTALL.COM bzw. DDT.COM f}r WS 3.0

WORDSTAR meldet sich nach dem Start mit:     VIDEOTERM: Hardware U/L

Teletype-like Printer

No communications protocoll

CP/M List Output Driver (LST:)

INSTALL.COM unterst}tzt im Dialog die Modifikation dieser Angaben.

(Bereits angepa~t f}r APPLE II)

Danac� wir� vo� INSTAL� f}� weitere�� individuell� [nderunge� di� Frag� �

gestellt:

Are the modifications to Wordstar now complete?

I�the�are��answe�ye�t� th� nex� question�

I� yo� wis� t� mak� additiona� patche� t�

Wordstar'� use� areas� answe� n� t� th�

nex� questio�   (Y/N)

Mi� de� Antwor� "N� gelang� ma� i� de� Patch-bereic� vo� Wordstar�� Di� �

entsprechende� Adresse� lasse� sic� dari� al� "LABEL:� ode� durc� Eingab� �

de� Hexadress� direkt angeben.

Di� Inhalt� de� einzelne� Adresse� k|nne� auc� unte� Umgehun� vo� INSTAL� �

mi� DDT ge{ndert werden. Die neue Wordstar-Version wird mit SAVE 66 WS1.COM

wieder abgespeichert.

Hinweise zur Behandlung der Parameter:

Gegebenenfall� steh� be� Ja/Nei� bzw� Ein/Au� Eistellunge� "FF� f}� J� bzw� �

Ein und "00" f}r Nein bzw. Aus.

Das erste Byte eines Strings zeigt die Zahl der folgenden Bytes an.

Bei Daisy Wheel Printern (also nicht bei EPSON FX-80 o.{.) ist zu beachten:

Be� de� Einstellun� vo� Zeilenparameter� is� au~e� de� Zeilenzah� auc� di� �

Gr|~� de� Zeilenvorschub� i� 1/48'� anzugeben�� Sol� z.B�� di� Zah� de� �

Zeile� pr� Blat� au� 5� eingestell� werden�� s� is� zun{chs� a� de� Adress� �

INITPF+�� Hexadezima� 3� einzutragen�� Be� eine� Zeilenh|h� vo� � � 1/48'� �

ergebe� sic� be� 5� Zeile� � � 5� � 44� Schritte.

De� entsprechend� Hexwer� 1B� is� mi� de� LOW-Byt� be� INITPF+� un� mi� de� �

HIGH-Byt� be� INITPF+� einzutragen�� (Mi� RETUR� ruf� INSTAL̠ automatisc� �

die n{chstfolgende Adresse auf).

Damit ergibt sich:

Label     Adr. Wert      Bedeutung                           Bemerkung

INITPF:   366  08        Zeilenh|he in 1/48''

367  37        Zeilen/Blatt             EPSON-FX80 = 55 Zeilen

368  B8 01     Zeilenzahl in 1/48''   'Daisy Wheel'= 440 Schritte

Es folgt eine Liste einiger der wichtigsten Labels und Parameter:

.PA�               Vorein-                    Punkt-Befehl  FX-80

Label     Adr. stellung  Bedeutung         /Ctrl-Code   Seq.  Bemerkungen

---------------------------------------------------------------------------

WID:      249  50        Bildschirmbreite

IVON:     284  01 0F     Inverse ein                        01 = 1 Byte

IVOFF:    28B  01 0E     Inverse aus                        ASCII Chr.folgt

hier Ctrl O

und  Ctrl N

Verz|gerungszeiten:

DELCUS:   2AE  00        Delay nach Cursor                     = 0 sec

DEL1:     2CF  03        Cursor ein

DEL2:     2D0  09        Cursor aus

DEL3:     2D1  19        Vor-Taste bis Help-Men}

DEL4:     2D2  40        "Neue Datei","Abbrechen" etc.

DEL5:     2D3  09        Rollen bei Eingabe }ber Rand

APLFLG�   2D�  0�        Applefla�                            Einstellung

von CP/M

Vers. abh{ng.

ITHELP:   360  03        Hilfsstufe 0-3

NITHLF:   361  FF        wenn 0, dann Hinweis auf

h|here Help-Stufe

ITITOG:   362  FF        "Einf}gen" ein

ITDSDR:   363  FF        Inhaltsverzeichnis                   ein/aus

INITPF:   366  08        Zeilenh|he in 1/48''

367  40        Zeilen/Blatt            .PL          = 64 Zeilen

368  10 02     Blattl{nge in 1/48''

36A  08        Zeilenh|he in 1/48''

36B  03        oberer Rand             .MT          =  3 Zeilen

36C  18 00     oberer Rand in 1/48''

36E  08        Zeilenh|he in 1/48''

36F  02        Abstand Kopfzeile       .HM          =  2 Zeilen

370  10 00     Abstand Kopfzeile in 1/48''

372  08        Zeilenh|he in 1/48''

373  08        unterer Rand            .MB          =  8 Zeilen

374  40 00     unterer Rand in 1/48''

376  08        Zeilenh|he in 1/48''

377  02        Abstand Fu~zeile        .FM          =  2 Zeilen

378  10 00     Abstand in 1/48''

37A  08        Zeilenh|he in 1/48''

37B  00        zweite Zeichenbreite

37C  0C        Standardbreite in 1/120''

37D  0A        zweite Breite in 1/120''

37E  08        linker Rand (Drucker)   .PO          =  8 Spalten

INITLM:   37F  00        linker Rand (B.schirm)  ^OL

INITRM:   380  40        rechter Rand            ^OR          = 64 Spalten

INITSR:   381  03        Auf/Ab-Rollen in 1/48'' ^V,^T

INITWF:   385  FF        Wortumbruch             ^OW          ein/aus

386  FF        Blocksatz               ^OJ          ein/aus

387  FF        Tabulator               ^OI          ein/aus

388  00        weicher Trennstrich     ^OE          ein/aus

389  FF        Trennhilfe              ^OH          ein/aus

38A  FF        Druckbefehle anzeigen   ^OD          ein/aus

38B  FF        Formatzeile anzeigen    ^OT          ein/aus

�               Vorein-                    Punkt-Befehl  FX-80

Label     Adr. stellung  Bedeutung         /Ctrl-Code   Seq.  Bemerkungen

---------------------------------------------------------------------------

HZONE:    39A  04        k}rzeste Silbe bei Trennung

VOWTAB:   39F  59 5B 5C 5D 7B 7C 7D

Y  [  \  ]  {  |  }

ITPOPN:   3D3  00        Seiten-Nr. unterdr}cken .OP          ein/aus

ITMIJ:    3D4  FF        Mikro-Justifikation     .UJ          ein/aus

ITBIP:    3D5  FF        Druck in 2 Richtungen   .BP          ein/aus

FNWSCM:   3E6  00 57 53 31 20  Filename "WS1.COM"

20 20 20 20 43

4F 4D

POSMTH:   690  FF        zweiter Druck                        mit CR

00        zweiter Druck                        mit Backspace

BLDSTR:   691  04        Schattenschrift         ^PB          = 4 Anschl{ge

DBLSTR:   692  02        Doppelanschlag          ^PD          = 2 Anschl{ge

Installierungsbeispiel f}r FX-80 Drucker:

PALT:     6B5  02 1B 50 00 00  Pica ein          ^PA  ESC P   ge{nderte

Schriftdichte

PSTD:     6BA  02 1B 4D 00 00  Elite ein         ^PN  ESC M   Standard

Schriftdichte

ROLUP:    6BF  03 1B 6A 09 00  Hochstellen ein   ^PV  ESC j 9 Walze 9/3 =

(Tiefstellen aus)               3 Dots zur}ck

ROLDWN:   6C4  03 1B 4A 09 00  Tiefstellen ein   ^PT  ESC J 9 Walze 9/3 =

(Hochstellen aus)               3 Dots vor

(Beispiele f}r frei definierbare Ctrl-P Kommandos)

USR1:     6C9  02 1B 0E 00 00  Breitschrift ein  ^PQ  ESC ctrl-N

USR2��    6C�  0� 1� 1� 2� 0�  Breitschrif� aus� ^P�  ctrl-�  ES� - 0

Unterstreichen aus

USR3:     6D3  01 0F 00 00 00  Engschrift ein    ^PE  ctrl-O

USR4:     6D8  04 12 1B 2D 01  Engschrift aus/   ^PR  ctrl-R  ESC - 1

Unterstreichen ein

RIBBON:   6DD  02 1B 34 00 00  Italic ein        ^PY  ESC 4   normalerweise

RIBOFF:   6E2  02 1B 35 00 00  Italic aus        ^PY  ESC 5   f}r Farbband-

umschaltung

reserviert

PSINIT:   6E7  05 1B 4F        Vorschub bis Perfo-    ESC O   String wird

1B 4D           ration ein/Elite ein   ESC M   bei Druckbe-

0D 00 00 00 00  CR                             ginn gesendet

00 00 00 00 00

00 00

PSFINI:   6F8  03 1B 4E        Vorsch. b. Perf. aus   ESC N   String wird

0D 00 00 00 00  CR                             bei Druck-

00 00 00 00 00                                 ende gesendet

00 00 00 00

Wordsta� reservier� noc� ein� Anzah� vo� 'use� areas� f}� eigen� Unterpro#�

gramm� (Treibe� f}� Druckerschnittstell� o.{.� un� ha� ein� Meng� weitere� �

Einstellungsm|glichkeite� (s.Wordsta� Benutze� Handbuch)�� E� kan� }brigen� �

Schwierigkeite� mi� de� Curso� geben�� wen� ma� di� Be#triebssystem� (W� �

deutsch=CP/� 2.20� un� (W� englisch=CP/� 2.20B� vertauscht.